Guía de Uso

Escáner 3D Creality CR-Scan Otter

Software: CrealityScan 4 — Proceso completo desde escaneo hasta exportación

# 1. Antes de escanear

## Requisitos del entorno

- Buena iluminación en el ambiente (no usar a contra luz directa).

- El objeto debe estar quieto y estable durante todo el proceso.

- Evitar superficies muy brillantes, negras o transparentes sin preparación previa.

💡 Consejo: Si el objeto es brillante o negro, aplicar spray de escaneo o talco en polvo para mejorar la captura.

## Conexión del escáner

- Conectar el CR-Scan Otter por USB al computador.

- Verificar en el Administrador de dispositivos que aparezcan: CR-Scan Otter Depth Camera, IR Camera y RGB Camera sin íconos de advertencia.

- Si aparece un aviso de 'Problema de conexión USB' en el software, revisar si los íconos tienen símbolo ⚠️. Si no hay advertencia, el escáner funciona bien y se puede ignorar el aviso.

# 2. Proceso de escaneo

## Iniciar nuevo proyecto

- Abrir CrealityScan 4.

- Hacer clic en 'Nuevo proyecto'.

- Seleccionar el modo de escaneo adecuado para el objeto.

## Durante el escaneo

- Mover el escáner lento y de forma uniforme alrededor del objeto.

- Mantener una distancia constante del objeto (seguir la guía visual del software).

- Cubrir todas las caras del objeto: frente, lados, arriba y abajo.

- Si el software pierde el tracking (se desorienta), detener y reposicionar antes de continuar.

⚠️ Importante: Si el escáner se mueve muy rápido o el objeto se mueve, el escaneo quedará fragmentado y habrá que repetirlo.

💡 Consejo: Para objetos pequeños, usar una plataforma giratoria facilita capturar todos los ángulos.

# 3. Procesamiento de la malla

## Opción rápida: Proceso de un solo clic

Es la forma más fácil y recomendada para la mayoría de los casos:

- Ir a la pestaña 'Procesamiento de malla' en la barra superior.

- Hacer clic en el botón 'Proceso de un solo clic'.

- Esperar a que el software alinee, fusione y genere la malla automáticamente.

## Opción manual (si el automático no funciona bien)

- Ir a 'Alineación' → hacer clic en 'Malla' para generar la malla editable.

- Revisar que los scans estén correctamente alineados.

- Ir a 'Fusión' y ejecutar la fusión de todos los scans.

# 4. Limpiar el modelo (eliminar basura)

Después de generar la malla, pueden quedar fragmentos sueltos que no son parte del objeto. Para eliminarlos:

## Seleccionar y borrar fragmentos

- Ir a la pestaña 'Editar' en la barra superior.

- Activar la herramienta de selección rectangular (segundo ícono de la barra inferior).

- Mantener presionada la tecla Shift (⇧, la flecha hacia arriba del teclado) y arrastrar con clic izquierdo sobre los fragmentos de basura.

- Los puntos seleccionados cambiarán de color.

- Presionar la tecla Delete para eliminarlos.

- Repetir hasta dejar solo el objeto principal.

⚠️ Importante: Sin mantener Shift (⇧) presionado, solo se rotará la vista y no se seleccionará nada.

💡 Consejo: Usar Ctrl + clic izquierdo y arrastrar para deseleccionar partes seleccionadas por error.

# 5. Aplicar color/textura

- Una vez limpio el modelo, ir a 'Procesamiento de malla' → 'Mapeo de colores'.

- Ejecutar el mapeo para aplicar la textura fotográfica capturada por la cámara RGB.

- El modelo se verá con sus colores reales.

💡 Consejo: Si el resultado tiene manchas de color, repetir el mapeo o revisar que la iluminación durante el escaneo haya sido uniforme.

# 6. Exportar el modelo

## Para impresión 3D (Bambu Lab u otras impresoras)

- Hacer clic en 'Modelo de exportación' (botón azul arriba a la derecha).

- Seleccionar formato STL (para imprimir sin color) u OBJ (si se quiere conservar la textura para visualización).

- Elegir la carpeta de destino y hacer clic en 'Guardar'.

- Abrir el archivo en Bambu Studio u otro slicer para preparar la impresión.

## Formatos disponibles

| Formato | Uso recomendado | Notas |
| --- | --- | --- |
| STL | Impresión 3D | Sin color, solo geometría |
| OBJ | Visualización 3D con color | Incluye textura fotográfica |
| PLY | Nube de puntos con color | Para software de postproceso |

# 7. Problemas comunes y soluciones

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| El escaneo quedó fragmentado | Repetir el escaneo moviendo el escáner más despacio y de forma más uniforme. |
| El escáner pierde el tracking | Detener, reposicionar el escáner cerca del área donde se perdió y continuar. |
| Superficie brillante o negra mal escaneada | Aplicar spray de escaneo o talco en polvo sobre el objeto. |
| Al seleccionar solo rota la vista | Verificar que esté presionada la tecla Shift (⇧) mientras se arrastra con clic izquierdo. |
| La textura no se ve bien | Repetir el mapeo de colores. Verificar que la iluminación durante el escaneo fue uniforme. |
| Aviso de 'Problema de conexión USB' | Verificar en el Administrador de dispositivos. Si no hay íconos ⚠️, el escáner funciona bien, ignorar el aviso. |

Guía generada para uso interno del equipo — CR-Scan Otter + CrealityScan 4