Resumen técnico del sistema robótico Eva (Sanbot) – Registro de bitácora

Estado inicial del equipo:

El robot Sanbot se recibió con todos los cables internos desconectados. Tras abrir la cabeza, se localizaron los cables sueltos, y en la parte trasera se identificó el compartimento de la batería.

1. Mecánica y movimiento

· Articulaciones: Cabeza con 2 grados de libertad (180° horizontal, 30° vertical); brazos con oscilación de 270°.

· Locomoción: Chasis con 3 juegos de ruedas omnidireccionales (omni wheels), motores de tracción CC de alto torque (desplazamiento lateral y giro en eje).

· Servomotores: Motores paso a paso o CC con encoders internos para cuello y hombros.

2. Visión e interacción

· Cámaras: Módulo HD de 8.0 MP, cámara color de 1.0 MP con lentes asféricos de 140°, más sensor 3D para mapeo y reconocimiento de gestos.

· Interfaz: Pantalla táctil HD y proyector láser integrado (720p).

· Audio e iluminación: Dos tweeters + subwoofer; iluminación ambiental (>250 colores) y tiras LED direccionables en orejas, manos y chasis.

3. Arquitectura de control

· Procesador central: SoC con sistema Android, gestiona pantalla y proyector.

· Placas secundarias: Placa de control de movimiento (cinemática de motores); placa de distribución que preprocesa señales de >50 sensores periféricos.

· Comunicaciones: Wi-Fi Dual Band y Bluetooth 4.0.

4. Sensores y seguridad

· Navegación: 10 sensores IR anticolisión en base + sensores de caída (cliff sensors).

· Orientación: IMU con giroscopio 3 ejes y brújula electrónica.

· Presencia humana: Dos módulos PIR en torso.

5. Energía y autonomía – Hallazgo crítico

· Batería: Litio, en mal estado (inservible).

· Alimentación actual: El robot funciona correctamente conectado a una fuente de poder externa de 19 V CC.

· Adaptación realizada: Se improvisó el cargador usando la entrada requerida por el equipo y la fuente disponible.

· Gestión eléctrica original: Placa de alimentación regula voltajes internos y protege celdas contra sobrecargas; recarga autónoma mediante 6 receptores IR (alcance 5 m).

· Indicador LED de batería: Verde (>80%), amarillo (~70%), rojo (<30%) – actualmente no operativo por el estado de la batería.

Conclusión operativa:

El robot es funcional en modo alimentado por fuente externa a 19 V. Se requiere reemplazar la batería de litio para restaurar la movilidad autónoma y el sistema de recarga.