GUIA RAPIDA DE MONTAJE Y CONFIGURACION

Pixhawk 6X — Kit Holybro X500

Checklist directo, en orden de ejecucion, para armar y dejar volando el equipo en el menor tiempo posible.

Regla de oro antes de empezar - La bateria LiPo NUNCA se conecta hasta llegar a la Fase 4 (verificacion con multimetro). - Todo el software se instala y configura con el Pixhawk alimentado SOLO por USB. - Si algo no calza facil (conector, cable), no fuerces: revisa polaridad/orientacion primero.

# 0. Que descargar antes de empezar

Instala esto en tu computador ANTES de tocar el hardware, asi no pierdes tiempo a mitad del armado:

| Software | De donde | Para que |
| --- | --- | --- |
| Mission Planner | ardupilot.org/planner | Flashear firmware, calibrar, configurar parametros (recomendado, mas tutoriales) |
| QGroundControl (alternativa) | qgroundcontrol.com | Lo mismo que Mission Planner, multiplataforma Mac/Linux |
| ExpressLRS Configurator | Sitio oficial ExpressLRS | SOLO si tu receptor es ExpressLRS: carga el script Lua para emitir SBUS |
| RFD Tools (o equivalente) | Sitio del fabricante de tu radio | SOLO si usas telemetria 900MHz: configurar el par tierra-aire |

# Fase 1 — Ensamblaje fisico (sin electronica energizada)

## 1.1 Chasis y motores

- Los motores ya vienen instalados en los brazos del kit X500. Alinea los brazos usando las muescas de indexacion de los soportes para que queden perfectamente cuadrados.

- Fija los 4 ESC sobre los brazos (cinta doble contacto o bridas) antes de continuar.

## 1.2 PDB (Placa de distribucion de potencia)

- Instala la PDB siguiendo el orden de las instrucciones del kit; revisa bien antes de pasar los cables de alimentacion para no tener que desarmar despues.

- Si el kit trae los conectores ya terminados, NO necesitas soldar. Si no, suelda respetando polaridad (+ con +, - con -) y verifica que no haya puentes de estano entre pistas opuestas.

## 1.3 GPS y Pixhawk 6X

- Monta el GPS en la parte MAS ALTA posible del chasis, sobre un mastil si el kit lo trae. Debe quedar alejado de los cables de potencia y motores (evita interferencia magnetica).

- Fija el Pixhawk 6X al chasis con cinta antivibracion de doble cara (tipo VHB / 3M).

## 1.4 Cableado

- Motores → puerto I/O PWM OUT del Pixhawk, respetando el patron en X (delantero-derecho = salida 1, trasero-izquierdo = 2, delantero-izquierdo = 3, trasero-derecho = 4).

- Radio de telemetria (RFD900X u otra) → puerto TELEM1.

- GPS → puerto GPS1 (o CAN1 si es un modulo DroneCAN).

- Receptor RC → ver Fase 3, depende del protocolo.

Puntos criticos de la Fase 1 - Un cortocircuito entre + y - de la PDB es la causa numero uno de danos al conectar bateria. - El GPS jamas debe compartir ruta de cableado con los cables de motor. - Verifica polaridad de cada conector ANTES de insertarlo: invertido puede destruir el FC o el ESC.

# Fase 2 — Software: flasheo y configuracion base

A partir de aqui, el Pixhawk se conecta SOLO por USB-C a tu computador. Sin bateria.

- Conectar — Abre Mission Planner y conecta el Pixhawk 6X por USB-C.

- Flashear — Ve a la pestana Firmware / Install Firmware, selecciona ArduCopter (no PX4) y la version estable mas reciente. Espera a que termine sin desconectar el cable.

- Tipo de frame — En Initial Setup / Mandatory Hardware → Frame Type, selecciona Quad y patron X (no +).

- Calibrar acelerometro — En Mandatory Hardware → Accel Calibration, sigue las 6 posiciones que pide el software.

- Calibrar brujula — En Mandatory Hardware → Compass, mueve el dron en forma de 8 en el aire hasta completar la barra de progreso.

# Fase 3 — Receptor RC (el paso que mas tiempo hace perder)

Si usas ExpressLRS, lee esto primero - Pixhawk NO soporta el protocolo nativo de ExpressLRS/Crossfire. Espera SBUS o Spectrum. - No intentes forzar el protocolo de carreras: vas a perder horas. Convierte a SBUS desde el inicio.

## Si tu receptor es ExpressLRS

- Abre el ExpressLRS Configurator en tu computador y conecta tu RADIO transmisora (no el Pixhawk) por USB.

- Carga el script Lua correspondiente a tu receptor en el almacenamiento de la radio.

- Desde el menu de la radio, ejecuta el script Lua y activa la salida en modo SBUS.

- Conecta el receptor al puerto RC IN estandar del Pixhawk (no al puerto DSM).

## Si tu receptor ya es SBUS o Spectrum/DSM de fabrica

- SBUS → puerto RC IN. Spectrum/DSM → puerto DSM RC dedicado. No los cruces: la senal electrica es distinta y el FC no lo va a reconocer aunque el conector encaje.

## Configurar canales y modos en Mission Planner

- Ve a Initial Setup → Radio Calibration y mueve todos los sticks/switches para verificar que las barras respondan.

- Ve a Initial Setup → Flight Modes y asigna Stabilize, Position Hold y Loiter a un canal.

Trampa comun con ExpressLRS - El Canal 5 esta reservado para el armado (arm/disarm). Asigna los modos de vuelo al Canal 6 u otro canal libre, nunca al 5.

# Fase 4 — Verificacion antes de conectar la bateria

Esta es la ultima oportunidad de detectar un error antes de que circule corriente real. No te la saltes.

- Continuidad PDB — Multimetro en modo continuidad. Mide entre + y - del conector de entrada de la PDB. NO debe sonar ni marcar 0Ω.

- Continuidad Power Module — Repite la misma medicion en el conector de entrada del Power Module (PM02D).

- Inspeccion visual — Revisa visualmente que ningun conector de los pasos anteriores quede a medio insertar.

- Conectar bateria — Solo si todo lo anterior esta correcto, conecta la bateria LiPo.

- Verificar voltaje regulado — Con el multimetro en modo voltaje DC, mide la salida en POWER1 del Pixhawk: debe ser el voltaje regulado (tipicamente 5.0-5.3V), nunca el voltaje crudo de la bateria.

- Confirmar en software — En Mission Planner, confirma que el voltaje/corriente reportado por el software coincide con tu medicion del multimetro.

# Fase 5 — Primer encendido y vuelo

- Antes de armar motores, activa el safety switch del GPS (se presiona hasta que el LED cambie de parpadeo a fijo).

- Arma el sistema con el stick/switch configurado y verifica que los 4 motores giren en el sentido correcto al dar un poco de acelerador (sin despegar).

- Primer vuelo SIEMPRE en modo Stabilize. Verifica que el dron responda de forma predecible a cada stick.

- Solo despues de un vuelo estable en Stabilize, prueba Loiter u otros modos autonomos.

# Troubleshooting rapido

| Sintoma | Causa mas probable | Que hacer |
| --- | --- | --- |
| Multimetro pita en continuidad de PDB | Puente de estano entre + y - | Revisar soldadura del paso 1.2 antes de conectar bateria |
| FC no enciende al conectar bateria | Power Module mal insertado o polaridad invertida | Revisar conector POWER1/POWER2, verificar orientacion de la llave |
| Receptor ELRS no es reconocido | Sigue en protocolo nativo, no en SBUS | Repetir configuracion del script Lua (Fase 3) |
| Modos de vuelo no cambian con el switch | Modos asignados al Canal 5 (reservado para armar) | Reasignar a Canal 6 u otro libre en Flight Modes |
| Brownouts / reinicios en vuelo | Conector de Power Module con holgura | Revisar que quede completamente asentado, sin forzar |
| GPS no toma fix o heading inestable | GPS muy cerca de cables de potencia/motores | Reubicar el modulo mas alejado, minimo 15-20 cm |

Antes de tu primer vuelo, confirma - No hay continuidad entre + y - en ningun punto de potencia. - El voltaje en POWER1/POWER2 es el regulado, no el de bateria cruda. - Mission Planner reconoce GPS, telemetria y receptor RC. - Los modos de vuelo estan en un canal distinto al 5 (si usas ExpressLRS). - El safety switch del GPS fue activado antes de armar.