Componentes de un sistema de dron (multirrotor/avión) construido alrededor del Pixhawk 6X

1.GPS / Compás (ZED-F9P Rover, dos unidades)

Qué es: Receptor GPS RTK (posicionamiento de alta precisión) con brújula magnética integrada, protocolo DroneCAN.

Por qué dos unidades: Cuando usas dos GPS RTK simultáneos (dual-antenna heading), el sistema puede calcular el rumbo (heading) del vehículo comparando la posición relativa entre ambas antenas, sin depender solo del compás magnético (que se puede desviar por interferencia de motores/ESCs cercanos). Por eso van montados lejos de cables de potencia y motores — la brújula es sensible al campo magnético.

Por qué van al puerto CAN (vía el Can Hub) y no a un puerto serial (UART): El protocolo DroneCAN corre sobre bus CAN, que es multi-drop (varios dispositivos comparten el mismo par de cables) y tiene detección/corrección de errores en hardware. Esto permite conectar GPS + airspeed + otros sensores en el mismo bus sin usar un puerto serial dedicado para cada uno, y es más robusto ante ruido eléctrico que una UART normal.

2.H-Flow (sensor de flujo óptico)

Qué es: Cámara + sensor de distancia (rangefinder) que mide el movimiento relativo del suelo para estimar velocidad horizontal, útil en interiores o sin GPS.

Por qué en CAN: Igual que el GPS, es un periférico DroneCAN — se beneficia de compartir el mismo bus.

3.DroneCAN Airspeed Sensor (DLVR)

Qué es: Sensor de presión diferencial que mide la velocidad del aire (relevante para aviones de ala fija, no tanto para multirrotores).

Por qué ahí: Mismo bus CAN, mismo motivo — sensores DroneCAN se agrupan.

4. Remote ID

Qué es: Módulo que transmite por radio la identidad y posición del dron en tiempo real — requisito legal en varios países (EE.UU., por ejemplo) para operar drones.

Por qué ahí: También cuelga del bus CAN porque necesita reportar posición/estado del sistema constantemente y el bus CAN le da acceso a esos datos de forma confiable.

5.CAN Hub

Qué es: Un splitter/expansor de puertos CAN — el Pixhawk 6X trae solo 2 puertos CAN físicos (CAN1, CAN2), pero aquí hay 4+ dispositivos CAN. El hub expande un puerto físico en varios conectores para que puedas encadenar todos esos periféricos sin quedarte sin puertos.

Por qué es necesario: El bus CAN técnicamente es "en cadena" (daisy-chain) con terminación resistiva en los extremos, pero en la práctica es más limpio y confiable usar un hub que actúe como punto de distribución central en vez de improvisar empalmes de cable.

6.GPS2 / CAN2 (puertos directos del FC)

Qué es: El Pixhawk 6X tiene un segundo puerto GPS (para un GPS de respaldo, sin RTK dual) y un segundo puerto CAN independiente del CAN1.

Por qué dos CAN separados y no uno solo: Redundancia. Si divides tus periféricos CAN entre CAN1 y CAN2, una falla eléctrica en un bus (cortocircuito, ruido) no tumba todos los sensores CAN a la vez.

7.Ethernet

Qué es: Puerto de red cableada de alta velocidad.

Por qué ahí y para qué: Se usa para computadoras de a bordo (companion computers) que necesitan transferir grandes volúmenes de datos — por ejemplo streaming de video/lidar/procesamiento de visión — algo que un UART (mucho más lento) no soporta bien.

8.DSM RC (receptor Spectrum/DSM)

Qué es: Puerto dedicado para receptores de radiocontrol tipo Spectrum/DSM (protocolo digital de Horizon Hobby).

Por qué un puerto dedicado y no un UART genérico: El protocolo DSM tiene su propia señalización eléctrica y timing; el FC necesita un puerto específico para decodificarlo correctamente, distinto del puerto SBUS/RC genérico.

9. TELEM1 / TELEM2 / TELEM3 (puertos seriales de telemetría)

Qué es: Puertos UART full-duplex para módulos de radio de telemetría, GCS conectada por cable, u otros dispositivos seriales.

Por qué hay tres y se reparten dispositivos distintos: Cada TELEM es un puerto serial independiente con su propio hardware UART en el microcontrolador — así puedes tener, por ejemplo, telemetría por radio en TELEM1 y una computadora de a bordo en TELEM2, funcionando simultáneamente sin que se interfieran (si compartieran un solo puerto, tendrías que multiplexar el tráfico por software, lo cual es más frágil).

10. UART4 & I2C, SPI (puertos adicionales)

Qué es: Un puerto serial extra combinado con I2C, y un puerto SPI (bus síncrono de alta velocidad).

Por qué: Dan flexibilidad para sensores que no encajan en las categorías anteriores — por ejemplo, un sensor I2C adicional o un dispositivo SPI de alta velocidad como una cámara especializada.

11. USB Type-C / USB Port (JST-GH)

Qué es: Dos formas de conexión USB — una para conectar el Pixhawk directamente a una PC (configuración, actualización de firmware, logs), y otra (JST-GH) para conectar un dispositivo USB embebido como el "All-in-one Receiver" mostrado en el diagrama.

Por qué dos puertos USB distintos: El USB-C es para uso humano ocasional (cable que enchufas y desenchufas); el JST-GH es un conector con traba mecánica, pensado para una conexión permanente a bordo del vehículo que no se puede soltar por vibración.

12. Micro SD card slot

Qué es: Ranura para tarjeta SD.

Por qué está ahí: Guarda los logs de vuelo (datos de todos los sensores, decisiones del controlador, etc.) — esencial para depurar accidentes o afinar el ajuste (tuning) del vehículo. Es una función independiente del resto del sistema, por eso tiene su propio slot físico en vez de compartir un bus.

13. AD & I/O Port

Qué es: Puerto con entradas analógicas adicionales y una línea de captura PWM (usada por ejemplo para el disparador de cámara, "camera capture pin").

Por qué separado: Agrupa señales misceláneas de baja velocidad que no necesitan un bus dedicado.

14. AUX & RSSI Port (AUX7 & AUX8) / I/O Debug Port / FMU Debug Port

Qué es: Salidas PWM auxiliares extra, y puertos de depuración (debug) para desarrolladores que necesitan acceso de bajo nivel al microcontrolador (JTAG/SWD, consola serial de arranque).

Por qué existen puertos de debug separados de los puertos "normales": Los debug ports dan acceso directo al hardware interno del chip (para flashear bootloader, depurar firmware) — es una función de "taller", no de vuelo normal, así que Holybro los separa físicamente para que no se usen por accidente en operación normal.

15. POWER1 / POWER2

Qué es: Dos entradas de alimentación redundantes, cada una con comunicación digital I2C/SMBus para reportar voltaje y corriente de batería en tiempo real (por eso se conectan al PM02D, que es un módulo de potencia "digital").

Por qué dos y no una sola: Redundancia de energía — si POWER1 falla (mal contacto, cable dañado), POWER2 mantiene el sistema vivo. Además permite alimentar el FC desde dos fuentes distintas (por ejemplo, batería principal + batería de respaldo).

16. I2C (splitter para múltiples dispositivos I2C)

Qué es: Un expansor de puerto I2C, igual en concepto al CAN Hub pero para el bus I2C.

Por qué: El I2C también es un bus compartido, pero el Pixhawk trae pocos puertos I2C físicos; el splitter te permite colgar varios sensores I2C (como el sensor de distancia Lidar ST VL53L1X que se ve en el diagrama) sin competir por el mismo conector.

17. ST VL53L1X Lidar

Qué es: Sensor de distancia láser de corto alcance (típicamente para medir altura sobre el suelo).

Por qué va en el I2C splitter: Es un sensor I2C simple de baja velocidad de datos — no necesita CAN ni UART dedicado.

18. Servo

Qué es: Actuador mecánico controlado por señal PWM (por ejemplo, para mover un gimbal, un tren de aterrizaje, o una superficie de control en un avión).

Por qué se conecta a AUX/MAIN y no a otro puerto: Los servos consumen señal PWM estándar de 50Hz aproximadamente, que es exactamente lo que generan los puertos AUX/MAIN del FC/IO board. No tiene sentido conectarlo a un puerto serial porque no habla ningún protocolo digital, solo ancho de pulso.

19. Power Distribution Board (PDB) + ESCs + Motores

Qué es: El PDB reparte la corriente de la batería a los 4 ESCs (controladores electrónicos de velocidad), y cada ESC controla un motor.

Por qué esta cadena y no conectar todo directo al FC: El FC nunca maneja corriente de motor directamente — solo envía señales de control (PWM o DShot) de bajísima potencia a los ESCs. El PDB es quien físicamente reparte los amperios pesados de la batería, manteniendo esa corriente lejos de la electrónica sensible del FC (evita ruido eléctrico y protege el controlador).

20. PM02D Power Module

Qué es: El módulo que se conecta directamente a la batería, mide voltaje/corriente, y regula/entrega alimentación limpia al FC vía POWER1/POWER2.

Por qué está entre la batería y el FC: El FC necesita alimentación regulada y estable (no los 3-6S variables de una LiPo cruda), y necesita saber cuánta batería queda — el PM02D hace ambas cosas en un solo módulo.

21. Telemetry Radio (Microhard P900) + Ground Control Station

Qué es: Radio de largo alcance que conecta el dron con la estación de tierra (laptop, tablet o control con pantalla como el que se ve en la imagen) usando protocolo MAVLink.

Por qué va a un TELEM y no a USB: MAVLink por radio necesita un puerto serial full-duplex de baja velocidad, exactamente lo que ofrece TELEM — el USB está reservado para conexión cableada directa a PC.

22. Cámara (USB)

Qué es: Cámara para captura de imagen/video, aquí conectada por USB.

Por qué USB y no un puerto serial: El video requiere mucho más ancho de banda que cualquier UART puede ofrecer; USB (o Ethernet) es la única interfaz del FC con suficiente velocidad.

El principio general detrás de todo esto: cada puerto del Pixhawk está diseñado para un tipo de señal específica (PWM para actuadores, CAN para sensores en bus compartido con detección de errores, UART para comunicación punto a punto de baja velocidad, USB/Ethernet para alto ancho de banda, I2C para sensores simples de corta distancia). El diagrama no es arbitrario: cada dispositivo va al puerto cuyo protocolo eléctrico coincide con lo que ese dispositivo realmente habla.