MANUAL DE MONTAJE

Elaboración del Procedimiento Paso a Paso de Integración Eléctrica

Sistema de control de vuelo Pixhawk 6X — Plataforma multirotor (tipo Holybro X500 V2 / Hexoon 450 con módulo GPS RTK dual)

1. Objetivo y alcance

Este manual describe el procedimiento de montaje eléctrico del sistema de propulsión, alimentación y periféricos de un multirotor construido sobre el controlador de vuelo Pixhawk 6X. A diferencia de una descripción funcional de componentes, esta guía indica exactamente qué se conecta, en qué orden, con qué herramienta y qué se debe verificar antes de energizar el sistema.

El procedimiento cubre cinco etapas secuenciales:

(1) preparación de la placa de distribución de potencia (PDB).

(2) conexión del módulo de potencia digital al Pixhawk 6X.

(3) conexión de periféricos (GPS RTK de doble antena, radio de telemetría                  receptor RC).

(4) verificación eléctrica con multímetro previa a la conexión de la batería.

(5) configuración de parámetros de software.

El orden no es arbitrario: cada etapa depende de que la anterior esté correctamente terminada y verificada.

2. Herramientas, insumos y equipo de protección

- Cautín / estación de soldar: 25–40 W, punta fina, 350–380 °C (Soldadura de cables de motor a la PDB).

- Estaño con núcleo de flux: 60/40, 0.8 mm (Uniones de soldadura en pads de la PDB).

- Termorretráctil (heat shrink): Ø 3 mm y Ø 6 mm, varios largos (Aislar uniones soldadas y empalmes).

- Pistola de calor / encendedor: Contraer el termorretráctil sin dañar cables.

- Multímetro digital: Función continuidad y voltaje DC (Verificación previa a conexión de batería).

- Pelacables / cortacables: Para cable AWG 12–20 (Preparar terminales de motor y señal).

- Destornillador Phillips PH0/PH1: Fijación de separadores y tapa del PDB.

- Pinza antiestática / pulsera ESD: Manipulación segura de la placa Pixhawk.

- Cinta doble contacto de montaje (3M): Tipo antivibración (Fijación del Pixhawk al chasis).

- Bridas o velcro para cableado: Orden y tensión controlada del cableado.

3. Precauciones generales antes de iniciar

⚠ Seguridad eléctrica y del equipo

- La batería LiPo se conecta SOLO al final, después de completar el paso 4 (verificación con multímetro).

- Nunca soldar con la batería conectada al sistema.

- Verificar la polaridad de cada conector antes de insertarlo; un conector invertido en POWER1/POWER2 o en el conector de motor puede destruir el FC o el ESC.

- Mantener el cableado de potencia (motores, PDB) alejado al menos 5-8 cm del módulo GPS/compás para evitar interferencia magnética.

- Trabajar sobre superficie antiestática al manipular el Pixhawk 6X.

ETAPA 1: Preparación de la PDB (soldadura de cables de motores)

La Power Distribution Board (PDB) recibe la corriente principal de la batería y la reparte hacia los 4 ESCs, que a su vez alimentan cada motor. Esta es la primera etapa porque las uniones soldadas deben quedar mecánicamente firmes y probadas antes de instalar el resto de la electrónica encima o alrededor de la placa.

Procedimiento

- Identificar en la PDB los pads de entrada de batería  (XT60/XT90, marcados “+” y “–”) y los 4 pares de pads de salida hacia cada ESC.

- Cortar los cables de cada ESC (rojo = +, negro = –) dejando 3–4 cm de largo, y pelar 3 mm en cada punta.

- Estañar previamente (pre-tinning) tanto la punta del cable como el pad de la PDB antes de unirlos; esto reduce el tiempo de calor aplicado y evita pads levantados.

- Insertar un tramo de termorretráctil en cada cable ANTES de soldar (no se puede colocar después).

- Soldar cada cable a su pad correspondiente, respetando polaridad: todos los “+” en la pista positiva, todos los “–” en la pista negativa. Verificar visualmente que no exista un puente de estaño entre pistas de polaridad opuesta.

- Deslizar el termorretráctil sobre cada unión soldada y contraerlo con calor, sin tocar el estaño aún caliente.

- Fijar los 4 ESCs físicamente sobre los brazos del chasis (cinta doble contacto o bridas) antes de continuar.

- Realizar una primera verificación de continuidad con el multímetro: NO debe haber continuidad entre el pad “+” y el pad “–” de entrada de batería (esto indicaría un cortocircuito por soldadura).

⚠ Puntos críticos: Un cortocircuito entre pistas + y – de la PDB es la causa más común de daño irreversible. No aplicar el cautín por más de 2-3 segundos por unión.

ETAPA 2: Conexión del Power Module (PM02D-V3) al Pixhawk 6X

El PM02D-V3 (o módulo PMB) se instala entre la batería y la PDB, y en paralelo entrega alimentación regulada (5.3V) y datos digitales de voltaje/corriente al Pixhawk 6X a través del puerto POWER1.

Procedimiento

9. Ubicar el conector de entrada del Módulo de Potencia (proveniente de la batería, vía XT60/XT90) y su salida hacia la PDB.

10. Conectar el cable de salida a la entrada principal de la PDB.

11. Tomar el cable de señal digital (JST-GH de 6 pines, bus I2C/SMBus) del módulo de potencia y conectarlo al puerto POWER1 del Pixhawk 6X, verificando que la muesca del conector coincida con la orientación del puerto.

12. Si se dispone de una segunda fuente para redundancia, conectarla a POWER2.

13. Verificar que el conector quede completamente asentado (sin holgura) y no forzado; un conector mal calzado genera brownouts intermitentes.

14. Fijar el módulo al chasis con cinta antivibración, dejando el cableado con curvatura suficiente para no tensar los conectores.

⚠ Puntos críticos: Todavía NO conectar la batería en este paso. Verificar que el cable de 6 pines no quede pellizcado al ensamblar el chasis.

ETAPA 3: Conexión de periféricos: GPS RTK, telemetría y receptor RC

3.1 Módulo GPS RTK de doble antena (ej. SIYI CRTK)

15. Montar físicamente los soportes del GPS en un mástil alejado (mínimo 15-20 cm) de los cables de potencia de la PDB.

16. Instalar la Antena Principal en el lado frontal derecho y la Antena Secundaria en el lado frontal izquierdo, asegurando que estén perfectamente alineadas.

17. Conectar el cable de datos que combina UART1 e I2C. En el lado del módulo RTK se utiliza un conector JST-GH de 6 pines, el cual se adapta y conecta al puerto GPS de 10 pines del Pixhawk 6X.

18. Orientar el módulo central con la flecha apuntando hacia el frente del vehículo.

3.2 Radio de telemetría (RFD900X u otro)

19. Conectar el módulo de radio de telemetría al puerto TELEM1 del Pixhawk 6X mediante el cable UART adaptador (Dupont a JST-GH de 6 pines).

20. Fijar la antena de la radio en posición vertical y alejada de las hélices y de cables de potencia.

3.3 Receptor RC (ej. SIYI MK15)

21. Conectar el cable de señal S.BUS del receptor al puerto RC IN del Pixhawk 6X.

22. Si el receptor cuenta con salida de datos lógicos, conectar ese secundario al puerto TELEM2.

23. Verificar que el receptor reciba los 5V regulados del puerto RC IN sin tomar corriente adicional de otro punto.

3.4 Verificación de reconocimiento (sin batería)

24. Conectar el Pixhawk 6X a un computador vía cable USB-C (único cable energizado en esta etapa).

25. Abrir QGroundControl o Mission Planner y confirmar que el software detecta: el módulo GPS, el radio de telemetría y el receptor RC. Desconectar el USB tras la verificación.

ETAPA 4: Verificación con multímetro antes de conectar la batería

Esta es la etapa de control de calidad final. Es la última oportunidad de detectar un cortocircuito antes de que circule corriente de alta capacidad.

Procedimiento

26. Configurar el multímetro en modo continuidad (buzzer).

27. Con el sistema sin batería, medir continuidad entre el terminal “+” y el terminal “–” de la PDB. NO debe emitir sonido. Un pitido indica cortocircuito (volver al paso 1).

28. Cambiar el multímetro a modo voltaje DC.

29. Desconectar temporalmente el cable de 6 pines del puerto POWER1. Conectar la batería LiPo principal al Módulo de Potencia.

30. Medir los pines de salida del cable del módulo de potencia: debe marcar 5.3V estables. (Si marca el voltaje de la batería cruda, el regulador está dañado).

31. Si la medida es correcta, desconectar la batería, reconectar el cable a POWER1 y encender el sistema conectando la batería definitivamente.

ETAPA 5: Configuración de Parámetros de Software (GPS RTK)

Para que el Pixhawk 6X procese la señal de doble antena y calcule el rumbo de la aeronave, se deben configurar los parámetros en Mission Planner conectados por telemetría o USB.

Procedimiento

32. Ingresar a "Full Parameter List" en Mission Planner.

33. Modificar los parámetros base para el hardware:

* GPS_TYPE = 25 (Habilita el módulo de posicionamiento avanzado).

* EK3_SRC1_YAW = 3 (Usa el GPS dual para el rumbo en lugar de la brújula).

* GPS_DRV_OPTIONS = 1 (Opciones del driver del componente).

34. Guardar (Write Params) y reiniciar el controlador de vuelo (Power cycle).

35. Medir con una regla la separación real entre la antena principal y secundaria, e ingresar las distancias:

* GPS_MB1_OFFSET = 0.42 (Ejemplo si la separación es de 42 cm en el eje Y).

* GPS_POS1_X / Y / Z = 0.21 (Ejemplo de la distancia de la antena principal al centro del Pixhawk).

36. Guardar y verificar en el HUD que el sistema reconozca el GPS, pasando a estado "RTK Float" o "RTK Fixed" al estar en exteriores.

Resumen del flujo de montaje

- Etapa 1: Soldar cables de motor en la PDB. Condición: Continuidad OK entre + y -.

- Etapa 2: Conectar Módulo PM02D-V3 al Pixhawk (Cable digital 6-pin). Condición: Conector asentado.

- Etapa 3: Conectar GPS RTK Dual, telemetría y RC a sus puertos. Condición: Reconocimiento vía USB.

- Etapa 4: Verificación con multímetro y batería. Condición: 5.3V regulados confirmados.

- Etapa 5: Configurar parámetros RTK en Mission Planner. Condición: HUD sin errores de rumbo.